Das ChristophorusHaus (CHH) – ein multifunktionales Verwaltungsgebäude in Passivhausbauweise

In einer Bauzeit von nur rund neun Monaten entstand in Stadl-Paura in Oberösterreich ein innovatives „Haus der Zukunft“, das mit dem österreichischen Solarpreis ausgezeichnet wurde

Der Bauherr des ChristophorusHauses, BBM (Beschaffungsbetrieb der MIVA) ist seit Jahren als Dienstleister in der Entwicklungszusammenarbeit im Bereich Ökologie und Energiewirtschaft aktiv. Die Identifikation mit der Thematik Klimaschutz und der Anspruch ein glaubwürdiges Zeichen in diese Richtung zu setzen, waren ausschlaggebend dafür, dass das neue Verwaltungsgebäude nach besonders nachhaltigen Aspekten errichtet werden sollte. Motiviert durch das sehr früh involvierte Planungsteam -Architekten, Energietechniker, Holzbautechniker- entschied sich die BBM für den  Bau eines multifunktionalen Verwaltungsgebäudes mit Büro-, Logistik- Geschäfts- und Veranstaltungsräumlichkeiten in Passivhausbauweise und einer Nutzfläche von über 2.000 m2. Die ambitionierten Zielvorgaben reichten dabei, neben der Zertifizierung des Gebäudes als "qualitätsgeprüftes Passivhaus" durch das Passivhaus-Institut in Darmstadt, über die Minimierung der sommerlichen Kühllasten bis hin zur Realisierung einer Energieversorgung, die den Restenergiebedarf (Heizen und Kühlen) zur Schaffung behaglicher Raumtemperaturen mittels Umweltenergien abdeckt.

Um diese Vorgaben auch realisieren zu können, war es notwendig, das dynamische Verhalten des Gebäudes durch Modellierung und Simulation in der Simulationsumgebung TRNSYS möglichst exakt den tatsächlichen Rahmenbedingungen anzupassen. Nur so war es möglich, dass das ChristophorusHaus durch konsequente Optimierungsarbeiten an Architektur, Bauweise und Konstruktion entscheidend verbessert und schlussendlich mit einem durchschnittlichen Heizwärmebedarf von 14 kWh/m²a, einem gesamten Primärenergiebedarf von 49 kWh/m²NGF und einer Luftwechselzahl n50 von 0,4 h-1 vom Passivhausinstitut als „qualitätsgeprüftes Passivhaus“ zertifiziert wurde. Neben dem Winterfall, war es aber vor allem wichtig, parallel dazu auch den Sommerfall zu berücksichtigen, um so auch eventuellen Kühlenergiebedarf im Sommer zu berücksichtigen.

Energiekonzept

Die Energieversorgung des dreigeschossigen Passivhaus-Bürogebäudes in Holzbauweise erfolgt im Winter über eine Wärmepumpe mit Erdsonden als Wärmequelle, gepaart mit einer hocheffizienten Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und im Sommer mittels „direct cooling“ über Erdsonden. Die Energieabgabe in den Räumen passiert zum einen über das Lüftungssystem (Grundlast) zum anderen über Heiz- bzw. Kühlflächen.

In der Fassade ist außerdem eine Solarstromanlage integriert, wodurch ein großer Teil des Stromverbrauchs vor Ort erzeugt werden kann.

Anhand eines umfangreichen Monitorings, das vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie im Rahmen des Forschungsprogramms „Haus der Zukunft“ - einer Kooperation des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie mit der Forschungsförderungsgesellschaft- gefördert wird, kann einerseits das Zusammenspiel aller wesentlichen haustechnischen und nutzerspezifischen Parameter gezeigt sowie anderseits eine Validierung des gesamten Energiekonzeptes durchgeführt werden. So können Erfahrungen nicht nur für das ChristophorusHaus selbst, sondern auch für weitere Projekte gewonnen und genützt werden.

Projektinformation:

Bauherr: 

BBM – Beschaffungsbetrieb der MIVA 
Dir. Franz Xaver Kumpfmüller 
A-4651 Stadl-Paura, Mivagasse 3 
Tel: +43-7245-28 636 Fax: DW 30 
Internet: www.miva.at 

Architekt: 
Architektenteam Arch. DI Böhm und Arch. Mag. Frohnwieser 
A-4020 Linz, Stelzhamerstr.10/II 
Tel.: +43-732-60 30 13 
bzw. 
A-4020 Linz, Landstrasse 80 
Tel.: +43-732-65 14 31 

Energiekonzept: 

AEE INTEC, Arbeitsgemeinschaft ERNEUERBARE ENERGIE 
Institut für Nachhaltige Technologien 
Ing. Christian Fink 
A-8200 Gleisdorf, Feldgasse 19 
Tel: +43-3112-5886 Fax: DW 18 
www.aee.at 

Institut für Wärmetechnik, TU Graz 
DI Thomas Mach 
A-8010 Graz, Inffeldgasse 25 B 
Tel: +43-316-873 7314 Fax: DW 7305

Mehr Information:

www.miva.at

www.hausderzukunft.at

3000 Zeichen + 600 Zeichen Infobox

Was ist die Programmlinie „Haus der Zukunft“?

Die Programmlinie „Haus der Zukunft“ des Impulsprogramms „Nachhaltig Wirtschaften“ ist ein mehrjähriges Forschungs- und Technologieprogramm des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie, das 1999 gestartet wurde

Aufbauend auf der solaren Niedrigenergiebauweise und dem Passivhaus-Konzept sowie ersten Ansätzen im Bereich zur Nutzung ökologischer Baustoffe und nachwachsender Rohstoffe im Bauwesen werden neue zukunftsweisende Konzepte entwickelt und umgesetzt.

Das „Haus der Zukunft“ zeichnet sich aus durch eine deutlich erhöhte Energieeffizienz, einen verstärkten Einsatz erneuerbarer Energieträger, der Nutzung nachwachsender und ökologischer Rohstoffe, sowie einer umfassenden Berücksichtigung von Komfortaspekten bei vergleichbaren Kosten zu konventionellen Bauweisen. Mit dem Programm werden mit der Planung und Realisierung von innovativen Wohn- und Bürogebäuden außerdem richtungsweisende Schritte für das ökoeffiziente Bauen und eine nachhaltigen Wirtschaftsweise in Österreich gesetzt.

Die Programmlinie “Haus der Zukunft“ umfasst Projekte im Wohn- und Nutzbau.

14 Demonstrationsprojekte im Bereich des Neubaus und 8 im Bereich der Sanierung befinden sich derzeit  in Planung und Umsetzung bzw. sind bereits gebaut.

Die Ergebnisse der bisherrigen „Haus der Zukunft“ Projekte werden in der Schriftenreihe "Nachhaltig Wirtschaften konkret" publiziert und werden auch in einer Reihe von Veranstaltungen in allen Bundesländern präsentiert.

Umfangreiche Informationen sind im Internet unter http://www.HAUSderZukunft.at nachlesbar.