Ein „Haus der Zukunft“  macht vor, wie es geht

Ein innovatives Lehmbau-Passivhaus zeigt den Weg aus der Energiekrise

Das „Haus der Zukunft“ braucht keine Heizung, ist aus biologischen Baustoffen und vollkommen unabhängig vom Ölpreis. Wie das funktioniert, kann man  in einem ökologisch nachhaltigen Bürogebäude im südlichen Niederösterreich ansehen. 

Während viele Eigenheimbesitzer über immer horrender werdende Heizkosten-Rechnungen stöhnen, kann sich Roland Meingast aus Tattendorf bei Baden, beruhigt zurücklehnen. Durch den geringen Heizenergieverbrauch des Gebäudes (ca. 12 kWh/m2/a) kann auf eine konventionelle Heizung verzichtet werden, was eine radikale Senkung der Betriebskosten bewirkt. Der gesamte Komplex mit rund 315 m2 Nutzfläche würde, umgerechnet auf Heizöl, nur rund 350 l Öl per Jahr verbrauchen. Roland Meingast: "Dieser Verbrauch wäre sogar für ein normales Einfamilienhaus sensationell".

Das neue Bürogebäude ist eines der Projekte, die ihm Rahmen des Forschungsprogramms „Haus der Zukunft“ –  einer Kooperation des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie mit der Forschungsförderungsgesellschaft –  gefördert wurden. Erstmals wurden Lehm–Fertigteil-Bauelemente, bestehend aus den nachwachsenden Rohstoffen Holz, Stroh, Hanf, Flachs und Schafwolle, optimal ergänzt durch den Baustoff Lehm,  entwickelt. Als Wärmedämmung wird vor allem Stroh eingesetzt. Die Bauteile  entsprechen noch dazu dem Passivhausstandard. In Zukunft sollen sie  für weitere Gebäude industriell vorgefertigt werden können, womit die Baukosten sinken. Aus der Kombination von hoch wärmegedämmtem Holz-Leichtbau mit Lehm, und  schwerer, gut Wärme leitender Speichermasse ergibt sich ein Konzept, das die Vorteile von Leicht- und Massivbau  optimal vereint.

Eine neu entwickelte Lehm-Fasertechnik ersetzt die üblichen technischen Dampfbremsfolien. Auch der Innenputz besteht aus Biofaser-Lehm. Detaillierte Langzeit - Feuchtmessungen in den Bauteilen sollen die Sicherheit dieser unkonventionellen Konstruktion nachweisen. Die Lehm-Außenoberflächen in Biofaserlehmtechnik sind ohne Anstrich und ohne chemische Stabilisierung witterungsbeständig. Die Lehm - Oberflächen sind wartungsfrei, unbegrenzt farbecht und werden durch Alterung schöner.

Die Planung erfolgte gemeinsam mit dem  Solararchitekten Georg W. Reinberg und einer Reihe von Fachleuten aus verschiedensten Fachgebieten. Auch auf Naturschutz wurde Rücksicht genommen, z.B. wurde mit dem WWF die Planung „fledermausfreundlich“ abgestimmt und versucht, durch den Bau des Hauses eine Förderung der standortgemäßen Artenvielfalt der Tiere und Pflanzen zu erreichen, anstatt wie üblich Lebensräume durch einen Bau zu zerstören. Das Grasdach ist als Versuchsfläche für die Anlage sekundärer, artenreicher Trockenrasen-Biotope angelegt.

Durch eine neuartige Ausführung des Erdreichwärmetauschers kann auch die kapillare Feuchtabgabe von Ortlehm für die passive Luftbefeuchtung von Passivhäusern genutzt werden. Durch die hervorragenden Eigenschaften des Lehms kommt es auch zu einer Reduzierung hochfrequenter technischer Strahlung in das Haus um über 99 %, ohne dass die natürliche Erdstrahlung wesentlich beeinträchtigt wird. Alle Maßnahmen zusammen sorgen für optimalen  Wohnkomfort.

Vor allem eine Eigenschaft des Lehms schlägt alle anderen  Baustoffe um Längen. Meingast: "Das Raumklima in einem Lehmhaus ist unüberbietbar. Wir haben es mit einem atmenden Material zu tun und zusätzlich fallen alle Giftstoffe, wie etwa Lösungsmittel, völlig weg. Gesünder und sparsamer kann man nicht bauen."

Wer sich ein Bild von einem "Haus der Zukunft " machen will, kann direkt in der Firmenzentrale von "natur & lehm" in Tattendorf vorbeischauen. Jeden Dienstag zwischen 13 und 20 Uhr gibt es die Möglichkeit an einer Führung teilzunehmen. Anmeldung erbeten unter +43 (0) 2253 / 81030-0

Info: www.lehm.at und  www.hausderzukunft.at

Was ist die Programmlinie „Haus der Zukunft“?

Die Programmlinie „Haus der Zukunft“ des Impulsprogramms „Nachhaltig Wirtschaften“ ist ein mehrjähriges Forschungs- und Technologieprogramm des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie, das 1999 gestartet wurde

Aufbauend auf der solaren Niedrigenergiebauweise und dem Passivhaus-Konzept sowie ersten Ansätzen im Bereich zur Nutzung ökologischer Baustoffe und nachwachsender Rohstoffe im Bauwesen werden neue zukunftsweisende Konzepte entwickelt und umgesetzt.

Das „Haus der Zukunft“ zeichnet sich aus durch eine deutlich erhöhte Energieeffizienz, einen verstärkten Einsatz erneuerbarer Energieträger, der Nutzung nachwachsender und ökologischer Rohstoffe, sowie einer umfassenden Berücksichtigung von Komfortaspekten bei vergleichbaren Kosten zu konventionellen Bauweisen. Mit dem Programm werden mit der Planung und Realisierung von innovativen Wohn- und Bürogebäuden außerdem richtungsweisende Schritte für das ökoeffiziente Bauen und eine nachhaltigen Wirtschaftsweise in Österreich gesetzt.

Die Programmlinie “Haus der Zukunft“ umfasst Projekte im Wohn- und Nutzbau.

Mehrere Demonstrationsprojekte im Bereich des Neubaus und im Bereich der Sanierung befinden sich derzeit  in Planung und Umsetzung bzw. sind bereits gebaut.

Die Ergebnisse der bisherigen „Haus der Zukunft“ Projekte werden in der Schriftenreihe "Nachhaltig Wirtschaften konkret" publiziert und werden auch in einer Reihe von Veranstaltungen in allen Bundesländern präsentiert.

Umfangreiche Informationen sind im Internet unter http://www.HAUSderZukunft.at nachlesbar.