Klima.Komfort.Haus sorgt für Behaglichkeit

Vergleich von unterschiedlichsten für die Passivhaustechnik geeigneten Haustechniksystemen im Rahmen der „Haus der Zukunft“ Programmlinie

Das  „Klima.Komfort.Haus“, ist ein    im Rahmen der Programmlinie „Haus der Zukunft“ des  Bundesminsteriums für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit) gefördertes Demoprojekt, bei dem höchste  Behaglichkeit für die Bewohner und Bewohnerinnen   mit zukunftsfähiger Technik erreicht wurden.

Die Wohnhausanlage in Wien 22,Esslinger Hauptstrasse 17 wurde im Passivhausstandard in Holzfertigteilbauweise errichtet und macht die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten  im Hinblick auf die Wärmebereitstellung sichtbar. Im Rahmen der Programmlinie „Haus der Zukunft“ wurden wertvolle Vorarbeiten hierzu geleistet, deren Erkenntnisse hier umgesetzt werden

Die Anlage bietet  mit 4 nahezu gleichen mehrgeschossigen Wohnhäusern mit je 10 Wohneinheiten (Haus 1 – 4)  ideale Rahmenbedingungen für eine demonstrative Umsetzung und wissenschaftliche Verifizierung unterschiedlicher Haustechniksysteme. Grundlage für die Umsetzung waren Untersuchungen von Univ.Prof. Dr. DI Wolfgang Streicher vom Institut für Wärmetechnik der TU Graz, unter Zuhilfenahme thermischer Gebäudesimulation.

Vergleich unterschiedlichster Passivhaus-Haustechnik

Untersucht und gegenübergestellt werden folgende Haustechnik Varianten:

Frischluftansaugung:

- über einen Erdwärmetauscher

- über die Fassade

- über Dach in einem Rohr in Rohr System

- zentral mit einer Sole Vorwärmung

Frischluftvorerwärmung

- über den Erdwärmetauscher

- mittels Solewärmetauscher

- elektrisch (Frischluftansaugung über Dach bzw. Fassade)

Kontrollierte Wohnraumlüftung

- dezentrale Geräte

- zentrales Gerät

- Kompaktgerät (mit Warmwasseraufbereitung

Warmwasseraufbereitung

- zentraler Boiler, Gaskessel- solar unterstützt

- zentraler Boiler, Wärmepumpe

- dezentrale Wärmepumpe und Boiler im Kompaktgerät

Restwärmeeinbringung

- elektrische Nacherwärmung der Zuluft

- Bauteilheizung Boden

- Bauteilheizung Wand

- Bauteilheizung Decke

Weitere Untersuchungen: Komfortmessung und TQ-Analyse

In 2 Wintersaisonen wurden die Energieströme gemessen.

Im Rahmen einer Untersuchung  des Instituts für Baubiologie können die physiologischen Auswirkungen der Einbringung der Restwärme über die Luft bzw. über Strahlungswärme verglichen werden. Diese „Komfortmessung“ zeigt die Unterschiede der verschieden Systeme im Detail auf.

Zusätzlich erfolgt eine Qualitätssicherung und –überprüfung  mittels mehrstufiger Total Quality (TQ) Analyse. Die Stufen Entwurf, Ausführungsplanung und die Ausführung - ergänzt durch Blower Door Messungen, Thermofotos, Belichtungsmessung etc. sind abgeschlossen. Ergänzt wird die  TQ- Analyse nicht nur durch eine Evaluierung nach einem bzw. zwei Jahr/en Benützung – sondern auch durch konkrete Messergebnisse.

Durch die Messungen und Untersuchungen soll ein optimierter haustechnischer Standard herausgearbeitet werden, der Bauträgern für die nächsten Jahre als Entscheidungshilfe für ihre haustechnische Zieldefinition dienen kann.

Wichtigstes Ziel: Behaglichkeit

Die Bewohner sollen sich wohl fühlen und so die Vorteile  des Passivhausstandards nicht nur durch niedrigste Energiekosten, sondern auch durch  „Nachhaltige Behaglichkeit“ aktiv genießen können.

Was ist die Programmlinie „Haus der Zukunft“?

Die Programmlinie „Haus der Zukunft“ des Impulsprogramms „Nachhaltig Wirtschaften“ ist ein mehrjähriges Forschungs- und Technologieprogramm des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie, das 1999 gestartet wurde.

Aufbauend auf der solaren Niedrigenergiebauweise und dem Passivhaus-Konzept sowie ersten Ansätzen im Bereich zur Nutzung ökologischer Baustoffe und nachwachsender Rohstoffe im Bauwesen werden neue zukunftsweisende Konzepte entwickelt und umgesetzt.

Das „Haus der Zukunft“ zeichnet sich aus durch eine deutlich erhöhte Energieeffizienz, einen verstärkten Einsatz erneuerbarer Energieträger, der Nutzung nachwachsender und ökologischer Rohstoffe, sowie einer umfassenden Berücksichtigung von Komfortaspekten bei vergleichbaren Kosten zu konventionellen Bauweisen. Mit dem Programm werden mit der Planung und Realisierung von innovativen Wohn- und Bürogebäuden außerdem richtungsweisende Schritte für das ökoeffiziente Bauen und eine nachhaltigen Wirtschaftsweise in Österreich gesetzt. Insgesamt wurden und werden 190 Projekte im Rahmen von Haus der Zukunft umgesetzt.

Die Programmlinie “Haus der Zukunft“ umfasst Projekte im Wohn- und Nutzbau.

Zahlreiche Demonstrationsprojekte im Bereich des Neubaus  und der Sanierung befinden sich derzeit  in Planung und Umsetzung bzw. sind bereits gebaut.

Die Ergebnisse der bisher  „Haus der Zukunft“ Projekte werden in der Schriftenreihe "Nachhaltig Wirtschaften konkret" publiziert und in Veranstaltungen in allen Bundesländern präsentiert. Umfangreiche Informationen sind im Internet unter http://www.HAUSderZukunft.at nachlesbar.

Eine Kooperation von:

Fotos sind unter www.hausderzukunft.at im Bereich PRESSE zu finden.

Weitere Informationen: Holler Communications / Doris Holler-Bruckner

Tel: 0664/144 81 98, email: office@holler.co.at